# Produktspesifikasjon for

# Leskur (25)

Figur 1	Leskur (Foto: Tore Paulsen)

Innhold

1	Innledning	2

2	Om Vegobjekttype	2

3	Bruksområder	2

4	Relasjoner (assosiasjoner)	3

5	Egenskapstyper	4

5.1	Standard egenskapstyper	4

5.2	Geometriegenskapstyper (egengeometri)	6

6	Innsamlingsregler med eksempler	7

6.1	Innsamlingsregler	7

6.2	Eksempler	9

7	Kvalitetskrav	9

9	UML	10

# Innledning

Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.23

Sist oppdater dato: 2021.01.29

# Om Vegobjekttype

Nedenfor er listet opp Informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen

| Navn vegobjekttype: | Leskur |
| --- | --- |
| Definisjon: | Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser. |
| Representasjon i vegnettet: | punkt |
| Sideposisjon: | Kan |
| Kjørefelt: | Nei |
| Må ha mor | Nei |

# Bruksområder

Her er gitt en oversikt over kjente bruksområder for dataene. For hvert bruksområde er det listet opp hvilke konkrete data det er behov for, eventuelt også beskrevet med eksempel.

| Bruksområde | Behov | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanlegging | Fasiliteter på holdeplass |  |
| Driftskontrakter | Materialtype innvendig belysning, sittemulighet, reklameavtale |  |
| Universell utforming | areal tilpasser rullestol, glassflater markert, innvendig belysning, sittemulighet, trinnfri adkomst |  |

# Relasjoner (assosiasjoner)

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom $NAVN$ og andre vegobjekttyper.

Mulige morobjekter

| Mor-objekt |  | Relasjonstype |  | Datterobjekt |  | Relasjonsinfo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Navn | Id | Navn | Id | Navn | B inf A | Id |
| 487 | Holdeplassutrustning | 1 | Består av_er del av | 25 | Leskur | Ja, men sidepos/feltkode/høydepos kan avvike | 565 |

Figur 2	Mulige «morobjekt» for vegobjekttype

Mulige datterobjekter

| Mor-objekt |  | Relasjonstype |  | Datterobjekt |  | Relasjonsinfo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Navn | Id | Navn | Id | Navn | B inf A | Id |
| 25 | Leskur | 1 | Består av_er del av | 297 | Kommentar | Ja | 317 |
| 25 | Leskur | 1 | Består av_er del av | 446 | Dokumentasjon | Ja | 946 |
| 25 | Leskur | 1 | Består av_er del av | 761 | Tilstand/skade, punkt | Ja | 1105 |
| 25 | Leskur | 1 | Består av_er del av | 762 | Tilstand/skade FU, punkt | Ja | 1126 |
| 25 | Leskur | 1 | Består av_er del av | 794 | Systemobjekt | Nei | 1915 |

Figur 3 Mulige «Datterobjekt» for vegobjekttype

# Egenskapstyper

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard egenskapstyper og geometriegenskapstyper.

## Standard egenskapstyper

Med standard egenskapstyper menes alle egenskapstyper bortsett fra geometriegenskapstypene.  Tabellen på neste side gir oversikt over alle egenskapstyper. Kolonneoverskrifter er forklart i en egen oversikt nedenfor.

Tabell 3-2	Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier

| Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materialtype | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir primær materialtype for vegobjektet | 1401 |
| Tre |  |  |  | 2188 |
| Betong |  |  |  | 2206 |
| Metall, stål, galvanisert |  |  |  | 2229 |
| Metall, aluminium |  |  |  | 2250 |
| Plast |  |  |  | 2268 |
| Pleksiglass |  |  |  | 2369 |
| Glassfiber |  |  |  | 2374 |
| Metall |  |  |  | 4013 |
| Stein |  |  |  | 4014 |
| Herdet glass |  |  | F.eks City90 | 12130 |
| Antall moduler | Tall | 4: Opsjonell | Angir hvor mange moduler et leskur er satt sammen av. | 11420 |
| Lengde, utvendig | Tall | 4: Opsjonell | Angir utvendig lengdemål. Lengde gis i leskurets lengderetning. Dette er vanligvis parallelt med plattform. | 11421 |
| Innvendig belysning | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir om det er innvendig belysning i leskur | 3128 |
| Ja |  |  |  | 4660 |
| Nei |  |  |  | 4661 |
| Areal tilpasset rullestol | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m | 9846 |
| Ja |  |  |  | 16008 |
| Nei |  |  |  | 16009 |
| Fri bredde innvendig | Tall | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir minste frie bredde innvendig i leskur. Fri bredde måles i leskurets lengderetning, dvs parallelt med åpning. Innenfor denne bredden skal det være mulig å bevege seg med rullestol, dvs bredde av evt benker mm er ikke inkludert i fri bredde. | 10264 |
| Fri dybde innvendig | Tall | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir minste fri dybde i leskur. Fri dybde måles innover i leskuret fra åpningen mot bakvegg. Innenfor denne bredden skal det være mulig å bevege seg med rullestol, dvs bredde av evt benker mm skal ikke inkluderes i fri bredde. | 10265 |
| Glassflater markert | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem. | 9845 |
| Ja |  |  |  | 16006 |
| Nei |  |  |  | 16007 |
| Sittemulighet | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir om det er sittemulighet i leskur | 3952 |
| Ja |  |  |  | 4964 |
| Nei |  |  |  | 4965 |
| Ja, med armlene |  |  |  | 16005 |
| Trinnfri adkomst | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm. | 9847 |
| Ja |  |  |  | 16010 |
| Nei |  |  |  | 16011 |
| Vedlikeholdsavtale | Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir hvem det er gjort vedlikeholdsavtale med | 1559 |
| Reklameavtale | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir om det finnes avtale for reklame i leskuret | 3130 |
| Ja |  |  |  | 4665 |
| Nei |  |  |  | 4666 |
| Etableringsår | Tall | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet | 10322 |
| Produsent | Tekst | 4: Opsjonell | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | 1515 |
| Produktnavn | Tekst | 4: Opsjonell | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. | 1438 |
| Tilleggsinformasjon | Tekst | 4: Opsjonell | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper | 11554 |
| Prosjektreferanse | Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | 11042 |
| Eier | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | 5812 |
| Stat, Statens vegvesen |  |  |  | 8207 |
| Kommune |  |  |  | 8233 |
| Privat |  |  |  | 8259 |
| Fylkeskommune |  |  |  | 10699 |
| Uavklart |  |  | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). | 17597 |
| Stat, Nye Veier |  |  |  | 18589 |
| Vedlikeholdsansvarlig | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet | 3129 |
| Statens vegvesen |  |  |  | 4662 |
| Kommune |  |  |  | 4663 |
| Privat |  |  |  | 4664 |
| Uavklart |  |  |  | 17674 |
| Nye Veier |  |  |  | 18710 |
| OPS |  |  |  | 18839 |
| Fylkeskommune |  |  |  | 19896 |

## Geometriegenskapstyper (egengeometri)

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, linje/kurve- og flategeometri.

Tabell 3-3	Geometriegenskapstyper

| Navn | Geometri, punkt | Geometri, flate | Utgår_Geometri, linje |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Datakatalogen | 4733 | 9844 | 9427 |
| Datatype | GeomPunkt | GeomFlate | GeomLinje eller Kurve |
| Krav | ? | ? | ? |
| Kommentar krav | ? | ? | ? |
| Beskrivelse | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. |
| Grunnriss | Grunnriss: Senter side mot veg. Høydereferanse: Gulvnivå |  |  |
| Høydereferanse | Høydereferanse: Gulvnivå |  |  |
| Krav om Href | Nei | Nei | Nei |
| Nøyaktighets-krav Grunnriss (cm) | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Nøyaktighets-krav Høyde (cm) |  |  |  |

# Innsamlingsregler med eksempler

## Innsamlingsregler

Nedenfor presenteres innsamlingsregler for gjeldende vegobjekttype. Noen av innsamlingsreglene viser til eksempler.

- GENERELT.

  - En forekomst av vegobjekttype «Leskur» i NVDB gjenspeiler et konkret leskur ute på vegen. Eksempel 1A1-1A3 viser ulike varianter av leskur og hvordan disse skal registreres.

- OMFANG.

  - Alle vegeiers leskur skal registreres.

  - Leskur som eies av andre, men som vegeier har vedlikeholdsansvar for skal registreres. Eier og vedlikeholdsansvarlig skal angis spesifikt.

  - Leskur som eies av andre og vedlikeholdes av andre, men står i tilknytning til holdeplassutrustninger som vegeier eier skal registreres. Eier og vedlikeholdsansvarlig skal angis spesifikt.

  - Andre leskur skal registreres om de har betydning for drift/vedlikehold på vegeiers veger eller om det er avtalt spesielt at de skal registreres. Eier og vedlikeholdsansvarlig skal angis spesifikt.

- FOREKOMSTER - OPPDELING

  - Det registreres en forekomst per fysisk leskur. I tilfeller der det er to leskur på samme holdeplass skal det registreres som to leskur.

- EGENGEOMETRI

  - Leskur representeres geografisk med egengeometri av type flate eller punkt. Det er tilstrekkelig å representere et leskur med et punkt. Punkt plasseres midt på sida ut mot vegen. Alternativt kan leskuret representeres med ei flate for utvendig grunnriss.  Eksempel 1A-1 – 1A-3 viser hvor geometri skal plasseres.

- EGENSKAPSDATA

  - Det framkommer av oversikten i kapittel 4.2 i denne produktspesifikasjonen hvilke egenskapstyper som kan angis for gitt vegobjekttype. Her framkommer det også hvilken informasjon som er absolutt påkrevd, påkrevd, betinget og opsjonell.

- RELASJONER

  - Leskur skal normalt være relatert til holdeplassutrustning.

- TILGRENSENDE VEGOBJEKTTYPER.

  - Bygning.

  - En del utstyr som gjerne hører sammen med Leskur registreres som egen vegobjekttyper. Dette gjelder f.eks Renovasjon, Sanntidinformasjon, kollektivtrafikk for

- KOPLING TL VEGNETT I NVDB – PUNKTDATA (Se også notat «Regelverk for stedfesting»)

  - Et Leskur skal knyttes til samme veg som holdeplassutrustning det er koplet til. Se PS for Holdeplassutrustning

## Eksempler

| 1A-1 – Leskur, stål Eksempelet viser et typisk leskur. |  |
| --- | --- |
|  | -Geometri, punkt: ● -Geometri, flate: ▀▀ EGENSKAPSDATA: -Materialtype = Stål -Areal tilpasset rullestol = Ja* -Fri bredde, innvendig = 3 m* ▀▀ -Fri dybde, innvendig = 2 m* ▀▀ -Lengde utvendig = 3 m* ▀▀ -Sittemulighet = Ja - Trinnfri adkomst = Ja *anslag |
| Foto: Tore Paulsen |  |

# Kvalitetskrav

Nedenfor er det

| Krav nr | Kvalitetselement | Kvalitetsmål | Beskrivelse | Kvalitetsklasse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25.1 | Fullstendighet | Andel manglende data | ET merket A og P skal ha verdi | 0% | 0% |  |  |
| 25.2 | Fullstendighet | Andel manglende data | ET merket B skal ha verdi når betingelse inntrer | 0% | 0% |  |  |
| 25.3 | Absolutt Stedfestingsnøyaktighet | Avvik fra krav i Datakatalogen tillattes (%) | Geometri ET skal ha nøyaktighet som angitt i data | 0% | 0% |  |  |
| 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |

# UML-modell

## Relasjoner – mor-datter

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper.

## Betingelser

UML-diagram viser egenskaper med betingelser.

## Tillatte verdier

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier.