# Produktspesifikasjon for

# Lekeapparat (26)

Figur 1	Leskur (Foto: Tore Paulsen)

Innhold

1	Innledning	2

2	Om Vegobjekttype	2

3	Bruksområder	2

4	Relasjoner (assosiasjoner)	3

5	Egenskapstyper	4

5.1	Standard egenskapstyper	4

5.2	Geometriegenskapstyper (egengeometri)	6

6	Innsamlingsregler med eksempler	7

6.1	Innsamlingsregler	7

6.2	Eksempler	9

7	Kvalitetskrav	9

9	UML	10

# Innledning

Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.23

Sist oppdater dato: 2021.01.29

# Om Vegobjekttype

Nedenfor er listet opp Informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen

| Navn vegobjekttype: | Lekeapparat |
| --- | --- |
| Definisjon: | Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm |
| Representasjon i vegnettet: | punkt |
| Sideposisjon: | Kan |
| Kjørefelt: | Nei |
| Må ha mor | Nei |

# Bruksområder

Her er gitt en oversikt over kjente bruksområder for dataene. For hvert bruksområde er det listet opp hvilke konkrete data det er behov for, eventuelt også beskrevet med eksempel.

| Bruksområde | Behov | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanlegging | Fasiliteter på holdeplass |  |
| Driftskontrakter | Materialtype innvendig belysning, sittemulighet, reklameavtale |  |
| Universell utforming | areal tilpasser rullestol, glassflater markert, innvendig belysning, sittemulighet, trinnfri adkomst |  |

# Relasjoner (assosiasjoner)

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom $NAVN$ og andre vegobjekttyper.

Mulige morobjekter

| Mor-objekt |  | Relasjonstype |  | Datterobjekt |  | Relasjonsinfo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Navn | Id | Navn | Id | Navn | B inf A | Id |
| 39 | Rasteplass | 1 | Består av_er del av | 26 | Lekeapparat | Ja, men sidepos/feltkode/høydepos kan avvike | 129 |
| 64 | Ferjeleie | 1 | Består av_er del av | 26 | Lekeapparat | Nei | 1954 |

Figur 2	Mulige «morobjekt» for vegobjekttype

Mulige datterobjekter

| Mor-objekt |  | Relasjonstype |  | Datterobjekt |  | Relasjonsinfo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Navn | Id | Navn | Id | Navn | B inf A | Id |
| 26 | Lekeapparat | 1 | Består av_er del av | 297 | Kommentar | Ja | 316 |
| 26 | Lekeapparat | 1 | Består av_er del av | 761 | Tilstand/skade, punkt | Ja | 1106 |
| 26 | Lekeapparat | 1 | Består av_er del av | 762 | Tilstand/skade FU, punkt | Ja | 1119 |
| 26 | Lekeapparat | 1 | Består av_er del av | 446 | Dokumentasjon | Ja | 1405 |
| 26 | Lekeapparat | 1 | Består av_er del av | 794 | Systemobjekt | Nei | 1914 |

Figur 3 Mulige «Datterobjekt» for vegobjekttype

# Egenskapstyper

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard egenskapstyper og geometriegenskapstyper.

## Standard egenskapstyper

Med standard egenskapstyper menes alle egenskapstyper bortsett fra geometriegenskapstypene.  Tabellen på neste side gir oversikt over alle egenskapstyper. Kolonneoverskrifter er forklart i en egen oversikt nedenfor.

Tabell 3-2	Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier

| Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir hvilken type vegobjektet er av | 1107 |
| Huske |  |  |  | 2507 |
| Sandkasse |  |  |  | 2508 |
| Vippe |  |  |  | 2509 |
| Lekehus |  |  |  | 2510 |
| Rutsjebane |  |  |  | 2511 |
| Minigolf |  |  |  | 2512 |
| Klatrestativ |  |  |  | 9821 |
| Vedlikeholdsavtale | Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet | 1560 |
| Sikkerhetskrav | Tekst | 4: Opsjonell | Angir hvilke krav til sikkerhet som gjelder. Det henvises til lover/forskrifter og paragrafer | 1741 |
| Antall | Tall | 4: Opsjonell | Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. | 2193 |
| Fastmontert | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir om lekeapparatet er fastmontert | 9452 |
| Ja |  |  |  | 13317 |
| Nei |  |  |  | 13318 |
| Materialtype | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir primær materialtype for vegobjektet | 9453 |
| Betong |  |  |  | 13319 |
| Glassfiber |  |  |  | 13320 |
| Metall |  |  |  | 13321 |
| Plast |  |  |  | 13322 |
| Tre |  |  |  | 13323 |
| Overflatebehandling | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet | 9454 |
| Malt |  |  |  | 13324 |
| Beiset |  |  |  | 13325 |
| Impregnert |  |  |  | 13326 |
| Oljet |  |  |  | 13327 |
| Lakkert |  |  |  | 13328 |
| Emaljert |  |  |  | 13329 |
| Ingen overflatebehandling |  |  |  | 19081 |
| Underlag | FlerverdiAttributt, Tekst | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet | 1740 |
| Sand/gress |  |  |  | 2087 |
| Asfalt/stein/betong |  |  |  | 3818 |
| Tre |  |  |  | 4016 |
| Gummimatte |  |  |  | 13330 |
| Vinterlagring | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | angir om lekeapparatet blir vinterlagret | 9455 |
| Ja |  |  |  | 13331 |
| Nei |  |  |  | 13332 |
| Etableringsår | Tall | 2: Påkrevd, ikke absolutt | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet | 10321 |
| Produsent | Tekst | 4: Opsjonell | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | 1516 |
| Produktnavn | Tekst | 4: Opsjonell | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. | 1439 |
| Leverandør | Tekst | 4: Opsjonell | Angir navn på firma som har levert vegobjektet | 1476 |
| Tilleggsinformasjon | Tekst | 4: Opsjonell | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper | 11555 |
| Prosjektreferanse | Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | 11043 |
| Eier | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | 5817 |
| Stat, Statens vegvesen |  |  |  | 8212 |
| Kommune |  |  |  | 8238 |
| Privat |  |  |  | 8264 |
| Fylkeskommune |  |  |  | 10704 |
| Uavklart |  |  | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). | 17601 |
| Stat, Nye Veier |  |  |  | 18594 |
| Vedlikeholdsansvarlig | FlerverdiAttributt, Tekst | 3: Betinget, se 'merknad registrering' | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet | 8051 |
| Statens vegvesen |  |  |  | 10445 |
| Kommune |  |  |  | 10523 |
| Privat |  |  |  | 10601 |
| Uavklart |  |  |  | 17704 |
| Nye Veier |  |  |  | 18681 |
| OPS |  |  |  | 18810 |
| Fylkeskommune |  |  |  | 19921 |

## Geometriegenskapstyper (egengeometri)

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, linje/kurve- og flategeometri.

Tabell 3-3	Geometriegenskapstyper

| Navn | Geometri, punkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Datakatalogen | 4734 |  |  |
| Datatype | GeomPunkt |  |  |
| Krav | ? |  |  |
| Kommentar krav | ? |  |  |
| Beskrivelse | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. |  |  |
| Grunnriss | Omtrentlig senter objekt |  |  |
| Høydereferanse | Terrenghøyde |  |  |
| Krav om Href | Nei |  |  |
| Nøyaktighets-krav Grunnriss (cm) | 100 cm |  |  |
| Nøyaktighets-krav Høyde (cm) |  |  |  |

# Innsamlingsregler med eksempler

## Innsamlingsregler

Nedenfor presenteres innsamlingsregler for gjeldende vegobjekttype. Noen av innsamlingsreglene viser til eksempler.

- GENERELT.

  - En forekomst av vegobjekttype «Leskur» i NVDB gjenspeiler et konkret leskur ute på vegen. Eksempel 1A1-1A3 viser ulike varianter av leskur og hvordan disse skal registreres.

- OMFANG.

  - Alle vegeiers leskur skal registreres.

  - Leskur som eies av andre, men som vegeier har vedlikeholdsansvar for skal registreres. Eier og vedlikeholdsansvarlig skal angis spesifikt.

  - Leskur som eies av andre og vedlikeholdes av andre, men står i tilknytning til holdeplassutrustninger som vegeier eier skal registreres. Eier og vedlikeholdsansvarlig skal angis spesifikt.

  - Andre leskur skal registreres om de har betydning for drift/vedlikehold på vegeiers veger eller om det er avtalt spesielt at de skal registreres. Eier og vedlikeholdsansvarlig skal angis spesifikt.

- FOREKOMSTER - OPPDELING

  - Det registreres en forekomst per fysisk leskur. I tilfeller der det er to leskur på samme holdeplass skal det registreres som to leskur.

- EGENGEOMETRI

  - Leskur representeres geografisk med egengeometri av type flate eller punkt. Det er tilstrekkelig å representere et leskur med et punkt. Punkt plasseres midt på sida ut mot vegen. Alternativt kan leskuret representeres med ei flate for utvendig grunnriss.  Eksempel 1A-1 – 1A-3 viser hvor geometri skal plasseres.

- EGENSKAPSDATA

  - Det framkommer av oversikten i kapittel 4.2 i denne produktspesifikasjonen hvilke egenskapstyper som kan angis for gitt vegobjekttype. Her framkommer det også hvilken informasjon som er absolutt påkrevd, påkrevd, betinget og opsjonell.

- RELASJONER

  - Leskur skal normalt være relatert til holdeplassutrustning.

- TILGRENSENDE VEGOBJEKTTYPER.

  - Bygning.

  - En del utstyr som gjerne hører sammen med Leskur registreres som egen vegobjekttyper. Dette gjelder f.eks Renovasjon, Sanntidinformasjon, kollektivtrafikk for

- KOPLING TL VEGNETT I NVDB – PUNKTDATA (Se også notat «Regelverk for stedfesting»)

  - Et Leskur skal knyttes til samme veg som holdeplassutrustning det er koplet til. Se PS for Holdeplassutrustning

## Eksempler

| 1A-1 – Leskur, stål Eksempelet viser et typisk leskur. |  |
| --- | --- |
|  | -Geometri, punkt: ● -Geometri, flate: ▀▀ EGENSKAPSDATA: -Materialtype = Stål -Areal tilpasset rullestol = Ja* -Fri bredde, innvendig = 3 m* ▀▀ -Fri dybde, innvendig = 2 m* ▀▀ -Lengde utvendig = 3 m* ▀▀ -Sittemulighet = Ja - Trinnfri adkomst = Ja *anslag |
| Foto: Tore Paulsen |  |

# Kvalitetskrav

Nedenfor er det

| Krav nr | Kvalitetselement | Kvalitetsmål | Beskrivelse | Kvalitetsklasse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25.1 | Fullstendighet | Andel manglende data | ET merket A og P skal ha verdi | 0% | 0% |  |  |
| 25.2 | Fullstendighet | Andel manglende data | ET merket B skal ha verdi når betingelse inntrer | 0% | 0% |  |  |
| 25.3 | Absolutt Stedfestingsnøyaktighet | Avvik fra krav i Datakatalogen tillattes (%) | Geometri ET skal ha nøyaktighet som angitt i data | 0% | 0% |  |  |
| 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |

# UML-modell

## Relasjoner – mor-datter

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper.

## Betingelser

UML-diagram viser egenskaper med betingelser.

## Tillatte verdier

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier.